Технологическая схема изготовления трафаретной печатной формы

Подготовка сетки

Приклеивание сетки к раме клеем KIWOBOND 1000 HMT или KIWOBOND 930

Подготовка сетки

Сушка

Изготовление  матрицы

Регенерация сетки

Изготовление новой матрицы

Нанесение фотоэмульсии

Сушка

Экспонирование

Проявление

Сушка

Сушка

Промывка, сушка (обязательно)

Обработка сетки обезжиривателем-шерохователем  PREGAN NT 9 или PREGAN NT 9 К

Изготовление  матрицы

Промывка

Очистка трафаретной сутки от краски PREGAN 224 Е

Нанесение PREGAN Antigost Extra

Нанесение PREGAN PASTA на 20-30 мин

Промывка

Ретуширование и блокирование всех открытых зон KIWOFILLER 402

Очистка трафаретной формы от краски PREGAN 224 Е

Отслаивание фотоэмульсионного слоя  PREGASOL EP3 или PREGASOL F, или PREGASOL P, PREGASOL Tabs

Промывка

Установка формы  и печать тиража

Очистка трафаретной формы от краски PREGAN 235 spray или PREGAN 244 Е

Очистка матрицы и последующее хранение

Промывка

Сушка

Хранение и последующее использование